| Nr. | Atriði | Upplýsingar |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Verkheiti |  |
| 1.2 | Verknúmer |  |
| 1.3 | Verkefnastjóri |  |
| 1.4 | Verktaki |  |
| 1.5 | Eftirlit |  |

1. Flutningur og afhending

| Atriði | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inniheldur sendingin allt það efni sem var pantað, þar með taldir fittings og fylgihlutir? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Var efnið tryggilega fest á vörubíl til að koma í veg fyrir hreyfingu og skemmdir á meðan á flutningi stóð? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Er allt efnið í réttum stífleikaflokki (SN8- eða annað samkvæmt pöntun)? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eru öll sendingargögn og fylgigögn í samræmi við pöntun og skráningar? | ☐ | ☐ | ☐ |  |

2. Afferming

| Atriði | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Var viðeigandi búnaður notaður við affermingu (t.d. breiðar og sléttar stroffur í stað kaðla eða keðja)? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Var affermingu stjórnað þannig að efnið félli ekki eða yrði fyrir skemmdum? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eru allar pípur, fittings og fylgihlutir óskemmdir eftir affermingu? | ☐ | ☐ | ☐ |  |

3. Sjónskoðun á efni

| Atriði | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eru einhverjar skemmdir á efni, s.s. rispur, dældir eða önnur ummerki um skaða? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eru pípur með óskemmt yfirborð og engin sjáanleg brot eða sprungu merki? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eru tengi og gúmmí hringir heil og án sýnilegra skemmda? | ☐ | ☐ | ☐ |  |

4. Geymsla efnis á verkstað

| Atriði | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eru pípur geymdar á jöfnu og stöðugu undirlagi (t.d. lektum eða sandgarði) til að koma í veg fyrir skemmdir frá hvössum hlutum? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Er staflað í öruggri hæð (t.d. ekki hærra en 1,5 metrar fyrir fráveitupípur) til að tryggja stöðugleika og öryggi? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eru í hlutir og fittings geymd í lokuðum ílátum eða lokuðu rými sem vernda þau gegn óhreinindum og veðri? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eru lok á pípum til staðar til að hindra að óhreinindi komist inn? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Hefur verið gætt að því að ekkert efni sé undir álagi eða verði fyrir óviðeigandi þyngd? | ☐ | ☐ | ☐ |  |

5. Undirskriftir

| Heiti | Nafn | Dagsetning |
| --- | --- | --- |
| Verkefnastjóri framkvæmda |  |  |
| Eftirlitsaðili |  |  |

Leiðbeiningar fyrir notkun tékklistans

- Tékklistinn skal fylltur út við móttöku fráveituefnis.

- Ef einhver atriði eru merkt "Nei" skal það skrásett í athugasemdum og leitað lausna áður en efnið er tekið í notkun.

- Efni skal ekki geymast lengur en nauðsyn krefur á verkstað til að minnka hættu á skemmdum og óhreinindum.