1. Verkefni

| Nr. | Atriði | Upplýsingar |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Verkheiti |  |
| 1.2 | Verknúmer |  |
| 1.3 | Verkefnastjóri |  |
| 1.4 | Verktaki |  |
| 1.5 | Eftirlit |  |

2. Almenn atriði fyrir bæði efni

| Atriði | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Er þrýstiprófun framkvæmd með búnaði sem skráir niðurstöður? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Hefur öryggis- og heilbrigðisáætlun verið yfirfarin og samþykkt? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Hefur starfsfólk lokið viðeigandi námskeiðum (öryggisnámskeið, skyndihjálp)? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Er notað hreint vatn úr vatnsveitu sem uppfyllir kröfur um matvælanotkun? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eru öll mælitæki rétt kalibruð og hafa þau nákvæmni ±0,6% og mælisvið 0–16 bar? | ☐ | ☐ | ☐ |  |

3. Plastlagnir

Undirbúningur

| Atriði | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Er lögnin fyllt frá lægsta punkti til að forðast lofttappa? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eru allir loftlokar opnaðir og virkni þeirra skoðuð? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Er lögnin að fullu lofttæmd? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Er búið að sanda yfir lögnina nema þar sem sjónskoðun er nauðsynleg? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eru engar skemmdir sjáanlegar á samskeytum? | ☐ | ☐ | ☐ |  |

4. Ductile lagnir

Undirbúningur

| Atriði | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Er lögnin fyllt frá lægsta punkti til að forðast lofttappa? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eru allir loftlokar opnaðir og virkni þeirra skoðuð? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Erubúið að fergja lögnina og eru samskeyti sjáanleg | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Hafa steyptar festur náð nægjanlegum styrkleika? | ☐ | ☐ | ☐ |  |

5 Forprófun

| Atriði | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Er lögnin fyllt rólega upp að rekstrarþrýstingi? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eru allir lokar lokaðir og kerfið fullkomlega lofttæmt? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Var þrýstingi haldið á lögninni í að minnsta kosti 1 klst fyrir plast og 24. kl fyrir ductile | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eru engir sjáanlegir lekar eða hreyfingar á samskeytum? | ☐ | ☐ | ☐ |  |

6 Þrýstiprófun

| Atriði | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Var þrýstingur hækkaður rólega upp í prófunarþrýsting (12,5 bar)? | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Var prófunarþrýstingi haldið í að minnsta kosti 30 mín og samskeyti skoðuð? ( 1 Klst fyrir ductile) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Féll þrýstingur meira en 30%? | ☐ | ☐ | ☐ |  |

7 Lokaþrýstiprófun

| Atriði | Já | Nei | Á ekki við | Athugasemd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Féll þrýstingur meira en 0,25 bar á 30 mínútum | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Eru öll þrýstingsgildi skráð í prófunarskýrslu ásamt mati á niðurstöðum Skráð | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Fundust einhverjir lekar | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Stóðst kerfið þrýstiprófun | ☐ | ☐ | ☐ |  |